| 设备 | 故障类型 | 可诊断故障 | 诊断方法 | 健康生成可用数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 | 电机故障 | 定子偏心 转子不对中 | Rms连续三次超阈值后进入故障类型检测，通过fft和包络区分电机故障的定子偏心，转子不对和轴承故障的内圈磨损、外圈磨损、保持架磨损、滚动体磨损，固定螺栓松动则是通过再次设置rms阈值作为检测 | 值1：Rms超过开始检测故障的阈值的倍数 值2：故障类型的置信度 值3：rms对固定螺栓阈值的倍数 |
|  | 轴承故障（占不同权重） | 内圈磨损、外圈磨损、保持架磨损、滚动体磨损 |  |  |
|  | 固定螺栓松动 | 固定螺栓松动 |  |  |
| 钢丝绳 钢带 | 张力不均 | 钢丝绳伸长/松动、张力不均 | 张力不均：RMS 达到基线的 4 倍以上，打滑：RMS 达到基线的 6 倍以上，磨损/断裂：RMS 达到基线的 8 倍以上。 注意：倍数区间为左闭右开，高倍数自动覆盖低级别故障（取最高级） | Rms与基线的倍数 |
|  | 打滑 | 打滑 |  |  |
|  | 磨损、断裂 | 磨损、断裂 |  |  |
| 导轨 | 磨损情况 | 对工作导轨、返回轨、卸载导轨的运转质量进行判断，包括但不限于：磨损、断裂、位移 | 暂无 | 磨损百分数 |
| 轿厢 | 轿架振动 | 轿架振动异常 | 平稳度异常：至少2个方向，在3个时域指标中至少2个超过对应阈值的 2 倍，轿架振动：至少2个方向，在3个时域指标中至少2个超过对应阈值的 4 倍。倍数分级：4倍以上同时满足轿架振动条件，优先报高级别故障。指标分别是峰值因子，脉冲因子，裕度因子 运行状态异常暂无 | 具体方向及相应的超阈值倍数 |
|  | 运行状态异常 | 轿厢运行中噪声异常(导靴 安全钳运行中摩擦噪声异常)； 轿厢运行中水平度偏差 |  |  |
|  | 平稳度异常 | 轿厢运行中晃动（导靴磨损 导轨变形 导轨接头不平） |  |  |

配置文件（启动）

温度：阈值1，最大阈值；三区间，无影响，开始影响，直接报警

水浸：（1，0）

电机电流：（1，0）

噪声：rms

位移：